Национальный исследовательский университет

ИТМО

Факультет программной инженерии и компьютерных технологий

Дисциплина «Встроенные системы»

Мастер-класс № 2

Вариант 2

Выполнил:

Хлопцов Сергей Дмитриевич

Группа Р3313

Проверил:

Гончаров Алексей Андреевич

Санкт-Петербург

2026

Содержание

Цель и задачи	3

Схема взаимодействия	4

Описание процессов на схеме	5

Руководство пользователя	6

Исходный код	7

Цель и задачи

Цель: освоить взаимодействие микроконтроллера STM32 с периферийными устройствами стенда SDK-1.1M при разработке программы таймера.

Задача: разработать таймер с вводом начального значения с клавиатуры стенда, отображением текущего значения на OLED-дисплее и подачей звукового сигнала по истечении заданного времени.

Схема взаимодействия

[Вставить диаграмму последовательностей из файла «МК2_таймер.uml»]

Описание процессов на схеме

После запуска программы микроконтроллер инициализирует интерфейс I2C, OLED-дисплей, клавиатуру через расширитель PCA9538, таймер TIM6 и звуковой излучатель. На дисплее сначала выводится схема расположения клавиш и приглашение нажать «*» для перехода к таймеру.

Процессор циклически опрашивает клавиатуру. После нажатия «*» открывается экран ввода начального значения таймера. Цифровые клавиши используются для ввода времени в секундах, а введенное значение отображается на OLED-дисплее.

При нажатии «#» запускается обратный отсчет. Таймер TIM6 формирует событие с периодом 1 с, после которого процессор уменьшает оставшееся время и обновляет значение на дисплее.

Клавиша «*» во время настройки или отсчета сбрасывает текущее значение и возвращает программу к вводу нового времени.

Когда значение таймера достигает нуля, на дисплее появляется сообщение об окончании времени, а звуковой излучатель включается с помощью ШИМ-сигнала. После этого пользователь может нажать клавишу и снова перейти к установке таймера.

Руководство пользователя

- На стартовом экране ознакомьтесь с расположением клавиш и нажмите «*», чтобы перейти к таймеру.

- Введите начальное время в секундах цифровыми клавишами. Значение появится на дисплее.

- Нажмите «#», чтобы запустить обратный отсчет.

- Во время отсчета на дисплее отображается оставшееся время. Для отмены можно нажать «*».

- После достижения нуля появляется сообщение «TIME UP!» и подается звуковой сигнал. Нажмите любую клавишу для возврата к установке таймера.

Исходный код

Репозиторий с исходным кодом проекта доступен по ссылке:

[ВСТАВИТЬ ССЫЛКУ НА РЕПОЗИТОРИЙ]